# QuakeGuard — Enkaz Altı Hayatta Kalan Tespit Sistemi

Jüri Sunum Metni

# Açılış

Sayın jüri, merhaba. Ben Selman Cüzdan. Bugün size QuakeGuard adını verdiğim, deprem sonrası enkaz altında kalan kişilerin konumunu, nabzını ve hareketini kurtarma ekiplerine canlı olarak ileten bir sistemi tanıtacağım.

# Problem

6 Şubat 2023'te yaşadıklarımızı hepimiz hatırlıyoruz. Enkaz altındaki bir insanın bulunması ortalama saatler, bazen günler sürüyor. Bu sürede en kritik bilgiler şunlar:

Kişi nerede?

Hâlâ hayatta mı?

Hareketsiz mi, yoksa iletişim kurmaya çalışıyor mu?

Mevcut çözümlerin çoğu ya GSM altyapısına bağımlı — ki deprem sonrası ilk düşen şey baz istasyonlarıdır — ya da pahalı ticari ürünler. QuakeGuard bu iki problemin de dışına çıkıyor.

# Çözüm: Üç Katmanlı Mimari

QuakeGuard üç ayrı birimden oluşan bütünleşik bir sistem:

## 1. Bileklik (Saha Cihazı)

ESP32 mikrodenetleyici

MAX30102 — kalp atış hızı sensörü

MPU6050 — 3 eksenli ivmeölçer (hareket tespiti)

NEO-6M GPS — son bilinen konum

LoRa E32 868 MHz — uzun menzilli, GSM'den bağımsız kablosuz iletişim

Bileklik her 5 saniyede bir veri paketi yayınlar: konum, nabız, ivme. Son GPS konumu cihazın NVS belleğine kaydedilir — yani GPS sinyali kesilse bile bileklik son bilinen konumu yayınlamaya devam eder.

## 2. Merkez Birim (Alıcı Gateway)

İkinci bir ESP32 + LoRa modülü

Bileklikten gelen paketleri 9600 baud üzerinden alır, ayrıştırır

Üzerinde WiFi Access Point ve HTTP sunucu (port 8080) çalıştırır

Kurtarma ekibi tabletini/telefonunu "QuakeGuard" ağına bağlamasıyla yeterli — internet gerekmez

Bu mimari sahada özellikle önemli: deprem bölgesinde internet/GSM olmaması artık kısıtlayıcı değil, çünkü merkez kendi ağını yayıyor.

## 3. Android Mobil Uygulama (Kurtarma Operatörü Arayüzü)

OSMDroid haritası — Google Maps bağımlılığı yok, offline tile cache kullanır

Foreground Service — uygulama arka plana atılsa bile veri akışı kesilmez

Kurban konumunu haritada canlı marker olarak gösterir

Tek tıkla Google Maps'e yönlendirme (kurtarma ekibinin navigasyonu için)

### Akıllı Alarm Sistemi

İki kritik tetikleyici:

BPM < 40 — kritik nabız düşüşü → titreşim + bildirim

30 saniye veri kesintisi — sinyal kaybı alarmı → operatöre uyarı

Ek olarak WifiManager üzerinden ağ durumu gerçek zamanlı izlenir; QuakeGuard ağına yeniden bağlanma olursa polling otomatik restart edilir.

# Teknik Vurgular

Jüriye altını çizmek istediğim mühendislik kararları:

LoRa seçimi rastgele değil: 868 MHz bandı, ~1-3 km menzil + düşük güç tüketimi = pil ömrü. Standart WiFi/Bluetooth bu işi yapamaz.

GSM'den bağımsızlık: Sistem hiçbir yerde mobil operatör altyapısına dayanmıyor. Sadece sahada kurulan yerel mesh.

NVS kalıcı konum: Bileklik kapatılıp açılsa, GPS kaybetse bile son geçerli konumu kaybetmez. Bu, gerçek enkaz senaryosunda kritik.

Foreground Service + Broadcast Receiver: Android'in arka plan kısıtlamalarına rağmen polling kesintisiz çalışır.

Açık kaynak harita (OSMDroid): Sahaya gitmeden önce bölgenin tile'ları indirilebilir — internet olmadan harita çalışır.

# Maliyet ve Ölçeklenebilirlik

Tek bir bileklik için prototip maliyeti yaklaşık 2.900 TL. Seri üretimde bu rakam yarıya düşer. Bir kurtarma timi 10 bilekliklik bir kit ile çalışabilir; merkez birim aynı kalır.

# Şu Anki Durum

Bileklik prototipi çalışır durumda: GPS + nabız + ivme verisi LoRa üzerinden başarıyla iletiliyor.

Merkez birim HTTP sunucusu üzerinden JSON formatında veri sunuyor.

Android uygulama canlı veri çekiyor, harita üzerinde gösteriyor, alarm üretiyor.

Web tabanlı bir izleme paneli de mevcut — operasyon merkezinde büyük ekrana yansıtmak için.

# Kapanış

QuakeGuard, ticari bir cihazın bir kısmını taklit eden bir okul projesi değil. Gerçek bir afet senaryosunda gerçekten çalışabilecek, GSM altyapısının çöktüğü bir bölgede bile fonksiyonel kalan, uçtan uca bütünleşik bir hayat kurtarma sistemi.

Türkiye gibi deprem kuşağındaki bir ülkede bu tip yerli mühendisliğin değeri tartışılmaz. Soru ve görüşlerinizi bekliyorum. Teşekkürler.

# Sunum Notları

Süre yönetimi: Her bölüm ~30-45 sn. Toplam 4-5 dk. Demo eklersen 7-8 dk olur.

## Demo Planı

Bilekliği elinde tut, "5 saniyede bir paket atıyor" de.

Merkez birimi göster — "bu kendi WiFi'ını yayıyor".

Telefonu QuakeGuard ağına bağla, uygulamayı aç — harita marker'ı düşsün.

Bilekliği uzaklaştır (sinyal kesintisi senaryosu) — 30 sn sonra alarm.

## Olası Jüri Soruları ve Hazır Cevaplar

S: "Pil ne kadar gidiyor?"

C: LiPo 3.7V ile gerçekçi tahmin: ~8-12 saat (deep sleep'siz). Threshold-based wake ile 24+ saate çıkarılabilir.

S: "LoRa menzili enkaz altında ne olur?"

C: Beton ve çelik LoRa için zorlayıcı. Saha testinde menzil ~200-500m'ye düşer ama hâlâ kurtarma timinin çalışma yarıçapında.

S: "Bileklik kimde olacak? Herkes takmıyor ki."

C: İlk hedef yüksek riskli grup: yaşlı, çocuk, kronik hasta. AFAD kayıtlı binalarda dağıtım modeli. İkinci aşama: akıllı saat entegrasyonu.

S: "Neden GSM yerine LoRa?"

C: 6 Şubat'ta baz istasyonları 24+ saat çalışmadı. GSM bağımlılığı = sistemin tek başarısızlık noktası.